Załącznik nr 5 do SWZ

| LP | NAZWA ASORTYMENTU | ILOŚĆ (szt./kpl) | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WORKI NA PIASEK | 1000 | Worki powinny być wykonane z trwałego materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne oraz działanie wilgoci. Materiał zewnętrzny powinien zapewniać wielokrotne użycie worka, być odporny na rozdarcie i posiadać właściwości zabezpieczające zawartość przed zabrudzeniem i wnikaniem wilgoci. Nośność worka minimum 25 kg. |
| 2. | POWERBANK | 10 | Przenośne akumulatorowe urządzenie zasilające, do ładowania urządzeń mobilnych i notebooków, wyposażone w minimum cztery wyjścia USB-C oraz cyfrowy wskaźnik stanu naładowania. Wymagania techniczne minimalne Pojemność nominalna baterii: co najmniej 27 000 mAh. - Łączna moc wyjściowa co najmniej 200 W. - Minimum cztery wyjścia USB typ C, z których przynajmniej dwa porty o mocy około 140 W każde oraz dwa porty o mocy około 30 W każde. - Obsługa technologii szybkiego ładowania (Power Delivery) dla notebooków i urządzeń mobilnych. - Wskaźnik stanu naładowania baterii – cyfrowy wyświetlacz informujący o poziomie energii oraz mocy przechodzącej przez porty. - Obudowa wykonana z materiałów trwałych, odpornych na użytkowanie mobilne lub terenowe. - W zestawie kabel USB-C do USB-C (lub równoważny). - Gwarancja minimum 24 miesiące |
| 3. | KLIMATYZATOR | 2 | Przenośny klimatyzator o mocy chłodniczej minimum 3,5 kW i mocy grzewczej minimum 3,3 kW. Urządzenie typu 4w1, które umożliwia chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie powietrza oraz pracę w trybie wentylatora w miejscach w których nie ma możliwości montażu jednostki stacjonarnej. -klimatyzator zasilany napięciem 230 V/50 Hz, -ekologiczny czynnik chłodniczy R290, - maksymalny przepływ powietrza wynosi minimum 350 m³/h. -zakres temperatury pracy: chłodzenie od +17 °C, ogrzewanie do +30 °C. -poziom ciśnienia akustycznego w zależności od trybu pracy minimum 52 dB(A). -urządzenie wyposażone musi być w czytelny panel sterowania oraz pilot zdalnego sterowania. Kompletny zestaw powinien zawierać: - przewód do odprowadzania ciepłego powietrza, - element uszczelniający do okna, - instrukcja obsługi, Wymiary urządzenia to około 44 × 34 × 82 cm, a masa wynosi około 28 kg. Gwarancja producenta minimum 24 miesiące. |
| 4. | ŁÓŻKA POLOWE Z WYPOSAŻENIEM | 30 | Łóżko polowe powinno być składane z pełnym stelażem stalowym, bez elementów konstrukcyjnych z tworzyw sztucznych Stelaż- rura stalowa grubościenna o wymiarach min. Ø 20 mm powinna być pomalowana proszkowo lub zabezpieczona antykorozyjnie Zagłówek powinien posiadać regulację kąta nachylenia oparcia. Wbudowany materac powinien być wykonany z wodoodpornego materiału wypełnionego niepalną pianką poliuretanowa oraz być mocowany do stelaża za pomocą elastycznych linek, umożliwiających regulację twardości leżyska i stabilizację materaca względem konstrukcji. Łóżko powinno być wyposażone w pokrowiec polipropylenowy oraz być łatwe w składaniu i rozkładaniu, umożliwiając szybkie przygotowanie do pracy w warunkach polowych Wymiary łózka po rozłożeniu: długość min 200 cm, szerokość min 65 cm, wysokość min 20 cm. Wymiary po złożeniu: ok 70 × 15 × 85 cm Waga własna: około 11 kg. Dopuszczalne obciążenie użytkowe: minimum 100 kg. Łóżko musi być łatwe w składaniu i rozkładaniu, umożliwiając szybkie przygotowanie do pracy w warunkach polowych i ograniczonego miejsca. Konstrukcja i materiały muszą umożliwiać użytkowanie w warunkach typowych dla służb ratowniczych i miejsc tymczasowych – odporność na transport, użytkowanie i warunki terenowe. |
| 5. | KOŁDRA + PODUSZKA | 30 | Komplet tekstylny, fabrycznie nowy winien składać się z kołdry całorocznej pikowanej i poduszki, wykonanych z trwałego materiału typu mikro fibra lub poliester. Wypełnienie kołdry i poduszki syntetyczne (np. włókna poliestrowe) o właściwościach zapewniających komfort termiczny , przeznaczony do użytkowania całorocznego. Wymiar kołdry min. 150 × 200 cm , poduszka o wymiarze min 60 × 70 cm, |
| 6. | ŚPIWÓR | 30 | Śpiwór fabrycznie nowy typu koperta z zamkiem błyskawicznym po prawej stronie powinien być wykonany z tworzywa typu poliester, wypełniony włóknem syntetycznym o gramaturze min. 370 g/m². Powinien być wyposażony w kaptur termiczny z ściągaczem lub regulacją, pokrowiec transportowy. Wymiar rozłożonego śpiwora: ok. 220 x 75 cm, waga maksimum 1500 g. |
| 7. | KOC | 30 | Fabrycznie nowy koc typu wojskowego powinien być w ciemnym kolorze, przeznaczony do użytku w warunkach polowych, harcerskich, ratowniczych oraz w systemach obozowych. Koc powinien być wykonany z dobrze izolującej tkaniny lub dzianiny np. mieszanka bawełny/poliestru lub inny materiał tekstylny o znaczącej grubości zapewniającej użytkownikowi komfort cieplny o gramaturze min. 600g/ m². Minimalne wymiary koca po rozłożeniu 190 cm długość, 150 cm szerokość, waga maksimum 2,5 kg. |
| 8. | RACJE ŻYWNOŚCIOWE | 90 | Racja żywnościowa awaryjna, w formie sprasowanych wafli zamkniętych w hermetycznym opakowaniu, przeznaczona do długotrwałego magazynowania oraz spożycia w warunkach polowych lub kryzysowych. - Masa netto: minimum 500 g - Wartość energetyczna minimum 2000 kcal - Możliwość spożycia bez gotowania lub po zalaniu ciepłą bądź zimną wodą, przygotowując pastę lub napój energetyczny. - Racja żywnościowa powinna być zapakowana w wytrzymałe i ochronne opakowanie próżniowe. - Termin przydatności do spożycia: minimum 7 lat od daty produkcji. |
| 9. | SPRZĘT OŚWIETLENIOWY | 2 | Zestaw zawierający lampę o mocy znamionowej min. 75 W i strumieniu świetlnym około 10 0000 lumenów oraz statyw o stabilnej konstrukcji wysokości minimum 2,0 m Temperatura barwowa: około 6500 K (zimna biel). Zasilanie: 220-240 V, przewód minimum 5 m długości. Stopień ochrony: IP-54 (ochrona przed pyłem i zachlapaniem). Odporność mechaniczna: IK08 (odporność na uderzenia). Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +40 °C. Konstrukcja z trzema niezależnymi panelami LED, każdy regulowany – możliwość użycia panelu środkowego, bocznych lub wszystkich jednocześnie. Zestaw powinien posiadać zwijany przewód o długości min 4 m, składane boczne panele, wbudowane gniazdo zasilające dla dodatkowych urządzeń. Lampy winny posiadać wysoką odporność na uderzenia, wstrząsy i przemieszczanie. |
| 10. | PRZEDŁUŻACZE | 2 | Przedłużacz na bębnie z przewodem długości minimum 10 m, przeznaczony do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, z gniazdami 16 A - Przekrój poprzeczny żył przewodu co najmniej 3 × 2,5 mm². - Typ przewodu co najmniej gumowy odpowiedni do zastosowań budowlanych. - Konstrukcja bębna: metalowa rama montażowa wyposażona w cztery gniazda ze stykiem ochronnym - Stopień ochrony urządzenia oraz gniazd: co najmniej IP 56, - Wyposażenie w zabezpieczenie termiczne chroniące przed przeciążeniem lub przegrzaniem. |
| 11. | POŚCIEL JEDNORAZOWA (PRZEŚCIERADŁO I POSZEWKI) | 60 zestawów | Zestaw jednorazowej pościeli powinien być wykonany z włókniny polipropylenowej lub innej włókniny o równoważnych właściwościach o gramaturze minimum 20 g/m², niejałowej, przeznaczonej do użytkowania w warunkach typowych dla służb ratowniczych i miejsc tymczasowych. W skład zestawu powinno wchodzić: - Prześcieradło o wymiarze min. 150 × 200 cm - Poszwa na kołdrę o wymiarze min. 150 × 200 cm - Poszwa na poduszkę o wymiarze min 60 × 70 cm, z zakładką ok.10 cm |
| 12. | PLANDEKA | 30 | Plandeka wzmocniona o wymiarach minimum 9,5 m x 9,5 m powinna być wykonana z trwałego tworzywa np. polipropylenu, pokrytego z obu stron warstwą polietylenu, posiadać wzmocnione obszycia linowe oraz aluminiowe oczka w odstępach minimum 1 m ułatwiające jej mocowanie. |
| 13. | PIŁA ŁAŃCUCHOWA DO DREWNA | 1 | Piła spalinowa łańcuchowa fabrycznie nowa, przeznaczona do prac leśnych i budowlanych o parametrach technicznych: - Silnik: 2-MIX, dwusuwowy - Moc: min. 3,0 kW - Pojemność skokowa: ok. 64,1 cm³ - Długość prowadnicy min 37 cm - Podziałka łańcucha: 3/8″, szerokość ogniwa: 1,6 mm - Ciężar urządzenia (bez wyposażenia tnącego)max. 6,2 kg - System antywibracyjny, boczny napinacz łańcucha, zawór dekompresyjny - regulowana pompa olejowa do smarowania łańcucha i prowadnicy Komplet powinien zawierać prowadnicę o długości minimum 37 cm, łańcuch zgodny z parametrami, osłonę prowadnicy, klucz montażowy, narzędzia serwisowe, olej do smarowania łańcucha/prowadnicy, instrukcje obsługi w języku polskim oraz gwarancję minimum 24 miesiące. |
| 14. | PILARKA RATOWNICZA SPALINOWA | 1 | Pilarka ratownicza, fabrycznie nowa, przeznaczona do pracy w akcjach ratowniczych, pracach leśnych lub przy intensywnym użyciu. Parametry techniczne, które powinno spełniać urządzenie: -Moc silnika: minimum 5 kM -Długość prowadnicy: minimum 47 cm -Podziałka łańcucha: ok 3/8″. -Ciężar urządzenia (bez paliwa, prowadnicy i łańcucha): maksymalnie 6,5 kg. -Poziom ciśnienia akustycznego: około 108 dB(A). -Poziom mocy akustycznej: około 119 dB(A). -Wartość drgań (lewa/prawa): maksymalnie około 3,3 / 2,7 m/s². Komplet powinien zawierać: -Prowadnicę min 47 cm wraz z łańcuchem o podziałce ok. 3/8″. -Osłonę prowadnicy, klucz montażowy, narzędzia podstawowe. - Instrukcję obsługi w języku polskim. -Gwarancję producenta minimum 24 miesiące |
| 15. | ZBIORNIK NA PALIWO | 1 | Urządzenie fabrycznie nowe przeznaczone do magazynowania i dystrybucja paliw płynnych klasy III (produktów naftowych o temperaturze zapłonu od 55 °C do 100 °C). Zakres pracy temperaturowej: od –20 °C do +40 °C (zbiornik musi być przystosowany do pracy w takich warunkach) . Konstrukcja winna zapewniać pełną szczelność, mechaniczne i chemiczne bezpieczeństwo (materiały odporne na UV, korozję, warunki atmosferyczne). Konstrukcja dwupłaszczowa – zbiornik wewnętrzny + warstwa ochronna, chroniąca w przypadku uszkodzenia zbiornika wewnątrz. Zbiornik wykonany powinien być z tworzywa wysokiej jakości, odpornego na korozję, promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne Wyposażenie winno zawierać: - króciec wlewowy 2″ z eurozłączem VK50, - właz rewizyjny, - elektroniczny system przeciwprzepełnieniowy (GWG) lub równoważny system zabezpieczeń, - czujnik poziomu lub równoważny system monitorowania poziomu paliwa, - przewód ssawny z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym, - pompa łopatkowa o wydajności min. 60 l/min, - przepływomierz rotorowy cyfrowy lub równoważny, - wąż dystrybucyjny min. 6-8 m, pistolet automatyczny, uchwyt na węża/pistolet, - układ uziemienia, odpowietrzniki, zabezpieczenie przed rozlaniem, - pojemność zbiornika minimum 200 dm3. Gwarancja : minimum 10 lat na zbiornik (szczelność), minimum 2 lata na układ dystrybucyjny. |
| 16. | PODRĘCZNY SPRZĘT GOSPODARCZY | 3 komplety | Taczka ocynkowana o pojemności misy minimum 80l, trwała konstrukcja wzmocniona ramą stalową, grubość blachy misy minimum - 0,7 mm, odporna na warunki atmosferyczne. Produkt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Udźwig maksymalny: co najmniej 130 kg. – 3 szt. Szczotka uliczna – głowica szczotki o szerokości minimum 40 cm, powinna być wykonana z wysokiej jakości tworzywa np. nylonu, który jest odporny na wilgoć . Trzonek wykonany z drewna (lub materiału drewnopodobnego), długość trzonka minimum 155 cm oraz średnicy około 3 cm powinien znajdować się w zestawie. Włosie szczotki powinno być twarde o długości dostosowanej do zamiatania zanieczyszczeń takich jak pył, piasek, żwir; konstrukcja umożliwia użytkowanie również po deszczu — materiał odporny na działanie wody. – 3 szt. Łopata do piasku, powinna być przystosowana do pracy z materiałami sypkimi lub o podwyższonej lepkości (np. piasek, żwir). Głowica łopaty powinna być wykonana z wysokiej jakości stali borowej lub hartowanej, odpornej na ścieranie. Konstrukcja narzędzia powinna zapewniać komfort pracy, minimalizować obciążenie pleców i ramion. Trzonek z kompozytu z włóknem szklanym. Długość narzędzia maksimum 130 cm. – 3 szt. Szpadel ostry - produkt przeznaczony do pracy w twardej glebie, umożliwiający wykopywanie, sadzenie, przekopywanie oraz usuwanie korzeni. Powinien posiadać hartowaną, ostrzoną głowicę wykonaną ze stali borowej, wzmocnioną przetłoczeniami. Trzonek z kompozytu z włóknem szklanym oraz odporna konstrukcja z materiałów wysokiej jakości. Głowica wyposażona powinna być w metalową podstawkę na stopę (ułatwiającą wbicie narzędzia w ziemię). Długość narzędzia maksimum 120 cm. – 3 szt. |
| 17. | PILARKA DO BETONU I STALI | 1 | Urządzenie przeznaczone do cięcia materiałów o dużej twardości i trwałości. Moc silnika minimum 4,4 KM. Urządzenie powinno posiadać możliwość zamontowania tarczy tnącej o średnicy ok. 350 mm do cięcia elementów konstrukcyjnych. Urządzenie powinno być wyposażone w system filtracji powietrza o długiej żywotności lub systemy redukcji drgań – istotne przy pracy w trudnych warunkach. Konstrukcja umożliwiająca montaż tarczy z chłodzeniem wodnym (w przypadku cięcia betonu) lub prace zarówno na sucho, jak i na mokro – jeśli wymagane. Urządzenie musi być wyposażone w osłonę tarczy, uchwyty zapewniające bezpieczne prowadzenie, możliwość pracy ręcznej lub ewentualnie na wózku prowadzącym. Urządzenie nowe, fabrycznie i w pełni sprawne, kompletne, spełniające obowiązujące normy bezpieczeństwa (BHP, CE, emisja, drgania). Gwarancja producenta minimum 24 miesiące. |
| 18. | ODZIEŻ OCHRONNA PRZECIWCHEMICZNA | 20 | Jednoczęściowy kombinezon z kapturem powinien być wykonany z trwałej tkaniny zapewniającej ochronę przed wieloma stężonymi nieorganicznymi substancjami chemicznymi oraz zagrożeniami biologicznymi. Kombinezony, zapinane na zamek błyskawiczny z dwiema samoprzylepnymi patkami chroniącymi przed przenikaniem cieczy lub aerozolu. Mankiety i nogawki powinny być elastyczne, natomiast mankiety przy rękawach powinny posiadać pętle na kciuki zapobiegające podwijaniu się rękawów. Kombinezon musi posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności z odpowiednimi normami europejskimi PN-EN 14605 Kombinezon powinien być antystatyczny oraz zapewniać ochronę przed chemikaliami pod ciśnieniem, cieczami rozpylonymi, przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu, przed lekkimi rozpryskami cieczy, przed czynnikami biologicznymi, przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi. Rozmiary: co najmniej zakres od L-3XL |
| 19. | RĘKAWICE GUMOWE CHEMIOODPORNE | 24 | Rękawice przeznaczone do prac z substancjami agresywnymi, kontaktu z kwasami, rozpuszczalnikami alifatycznymi oraz substancjami chemicznymi. Rękawice powinny być ze specjalnego włókna zapewniającego komfort i bardzo wysoki poziom ochrony przed przecięciem. Rękawice posiadać winny podwójne powleczenie. Warstwa pierwsza – nitrylowe na całej powierzchni rękawicy, wodoodporne, gwarantujące ochronę przed olejami, smarami i rozpuszczalnikami. Warstwa druga – wewnętrzna część dłoni oraz opuszki palców powlekane piaskowanym nitrylem zapewniają doskonały chwyt mokrych i zaolejonych powierzchni - wykazujące wysoką odporność na środki chemiczne na bazie wody i chronią przed przenikaniem mikroorganizmów, - chronią przed ciepłem kontaktowym do 100°C - długości minimum 350 mm - zgodność z normą EN ISO 374-5:2016, EN 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN374-4:2013 |
| 20. | KAMIZELKA ODBLASKOWA OC | 20 | Kamizelki odblaskowe w kolorze żółtym fluorescencyjnym z nadrukiem na przedzie oraz/lub tyle, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Nadruk „OBRONA CYWILNA” powinien być wykonany metoda DTF. Rozmiary kamizelek od L - 3XL. Kamizelki powinny być fabrycznie nowe, zapakowane indywidualnie. Gramatura materiału min. 110 g/m² Zapięcie: przód kamizelki – rzep. |
| 21. | LATARKA | 10 | Latarka LED o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 160 lumenów, przeznaczona do oświetlania miejsca pracy w warunkach ograniczonej widoczności, w tym podczas działań technicznych, kontrolnych i ratowniczych. Latarki powinny być zasilane z akumulatorów litowo-jonowych o napięciu 14,4 V lub 18 V, stosowanych w popularnych systemach narzędziowych. Konstrukcja urządzenia powinna umożliwiać bezpieczne użytkowanie w warunkach terenowych. Każda latarka powinna być wyposażona w minimum cztery diody LED, zapewniające równomierne i stabilne światło o natężeniu około 3000 luksów z odległości jednego metra. Strumień świetlny nie może być mniejszy niż 160 lumenów. Urządzenie powinno zapewniać ciągłą pracę przez co najmniej 50 godzin przy zastosowaniu w pełni naładowanego akumulatora o pojemności 6,0 Ah. Głowica latarki musi posiadać możliwość regulacji kąta świecenia w co najmniej dwunastu pozycjach, co umożliwi kierowanie strumienia światła zgodnie z potrzebami użytkownika. Obudowa powinna być wykonana z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne i warunki środowiskowe. Latarka powinna być wyposażona w ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt oraz umożliwiać zawieszenie lub zamocowanie do pasa użytkownika. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i wolny od wad. |
| 22. | KAMIZELKA KULOODPORNA | 4 | Kamizelki kuloodporne muszą spełniać następujące kryteria minimalne: - rozmiary kamizelek od L - 3XL. - zgodność z PN-V-87000:2011, klasa kuloodporności K1 (A i B) oraz K2, - konstrukcja dwuczęściowa (przód i tył), regulacja na ramionach i bokach, - przeznaczenie do noszenia na odzieży wierzchniej, całoroczne użytkowanie (−40°C do +50°C), - wyposażone w wkłady balistyczne hydrofobowe, - poszycie z tkaniny typu cordura lub równorzędnej, kolor czarny, odporne na czynniki atmosferyczne i uszkodzenia, - wewnętrzna siatka dystansowa zapewniająca komfort termiczny, - torba transportowa w zestawie, odporna na deformacje, - okres trwałości wkładów balistycznych min. 6 lat, - kamizelki fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku realizacji zamówienia - minimalna gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru. |
| 23. | POMPA DO CZYSTEJ WODY | 1 | Pompa elektryczna przeznaczona do pompowania czystej wody lub wody zawierającej niewielkie ilości cząstek stałych, o parametrach minimalnych jak poniżej, przeznaczonej do użytkowania w instalacjach technicznych, odwadniających, nawadniających lub związanych z usuwaniem wód powierzchniowych. Urządzenie musi spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne: - Wydajność maksymalna: minimum 120 l/mim - Wysokość podnoszenia maksymalna: minimum 30 m. - Moc silnika: co najmniej 0,55 kW przy zasilaniu sieciowym 230 V. - Średnica króćca tłocznego: minimum 1 ¼″ (lub system przyłączeniowy odpowiadający typowi 32 mm). - Długość kabla zasilającego: co najmniej 10 m. - Klasa izolacji silnika: minimum F. - Obudowa i elementy hydrauliczne wykonane z materiałów odpornych na korozję, takich jak stal nierdzewna i techno - polimer – co zapewnia trwałość użytkowania. - Wyłącznik pływakowy lub inny mechanizm automatycznego sterowania pracą pompy - Gwarancja producenta minimum 24 miesiące |
| 24. | WĄŻ DO WODY CZYSTEJ | 4 | Wąż tłoczny powlekanego o średnicy wewnętrznej 52 mm i długości minimum 20 m, wraz z kompletem aluminiowych łączników typu S, przeznaczonego do użytkowania w systemach tłocznych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, takich jak motopompy, autopompy i inne urządzenia tłoczne. Wąż powinien posiadać: - Wykładzinę wewnętrzną z materiału poliuretanowego, gładką i odporną na pleśń oraz gnicie. - Powłokę zewnętrzną z tworzywa termoplastycznego, odporną na zabrudzenia, ścieranie, promieniowanie UV i wysoką temperaturę, przy zachowaniu elastyczności w temperaturach do –30 °C. - Oplot z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, odporny na działanie warunków atmosferycznych i ozonu. - Łączniki aluminiowe zgodne z obowiązującymi normami. Wąż powinien być przystosowany do pracy pod: - Ciśnieniem roboczym: min. 1,5 MPa - Ciśnieniem próbnym: min. 2,25 MPa -Ciśnieniem rozrywającym: min. 4,5 MPa - Wymagana jest gwarancja producenta na okres minimum 24 miesięcy. |
| 25. | ZBIORNIK NA WODĘ PITNĄ | 2 | Zbiornik o pojemności 1000 litrów przeznaczony do przechowywania wody pitnej w obiektach, gdzie wymagana jest higieniczna, bezpieczna instalacja służąca do magazynowania wody pitnej w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie dopuszcza zamarzania wody. Wykonany powinien być z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) lub materiału równoważnego, spełniającego wymagania higieniczne dla kontaktu z wodą pitną. Konstrukcja zbiornika powinna być wzmocniona za pomocą ocynkowanych opasek. Kolor ciemnozielony lub inny blokujący dopływ światła zapobiegający porastaniu glonów w zbiorniku. Wyposażenie przyłączeniowe: dolny kołnierz przyłączeniowy, dwa króćce górne 2″, otwór rewizyjny wraz z pokrywą, ewentualnie dopływ DN100. |
| 26. | Dwuosiowa przyczepa transportowa z otwieranymi burtami | 1 | Przyczepy transportowej z burtami otwieranymi, powinna być fabrycznie nowa, nieużywana, dopuszczona do ruchu drogowego i spełniająca aktualne przepisy homologacyjne obowiązujące w Polsce i UE. Wymagania techniczne: - Liczba osi: 2 (dwuosiowa, hamowana) -Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 1300 kg - Masa własna: ok. 250 kg - Ładowność: min. 1050 kg - Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: około 2500 mm × 1420 mm × 350 mm - Rodzaj burt: stalowe lub aluminiowe, otwierane z przodu, z tyłu i po bokach - Podłoga: wykonana z wodoodpornej, antypoślizgowej sklejki lub równoważnego materiału - Konstrukcja: stalowa, ocynkowana, odporna na korozję - Układ jezdny: koła umieszczone pod skrzynią ładunkową (zwiększona szerokość użytkowa) - Koła: rozmiar ok. R13 - Przyczepa hamowana – z hamulcem najazdowym - Wyposażenie standardowe: minimum 6 uchwytów mocujących ładunek w podłodze skrzyni, gniazdo elektryczne 13 PIN, światła tylne zespolone, zaczep kulowy z blokadą, korki lub uchwyty do mocowania plandeki. |
| 27. | MOTOPOMPA DO WODY ZANIECZYSZCZONEJ | 1 | Urządzenie przeznaczone jest do wydajnego przepompowywania wody zanieczyszczonej i szlamu. - Wydajność maksymalna: 2400 l/min. - Maksymalna średnica zanieczyszczeń przepływających: 33 mm. - Maksymalna wysokość podnoszenia wody: ok. 34 m. - Maksymalna głębokość ssania: 8 m. - Wymiary urządzenia: około 780 × 630 × 603 mm. - Masa z pełnym zbiornikiem wody: około 94 kg. - Nasady: ssawna i tłoczna G4″ (4 cal) / 110 (A) typ. - Silnik: jednostka spalinowa o dużej mocy. - Urządzenie wyposażone w rolki oraz uchwyt transportowy dla ułatwienia mobilności. -Świadectwo dopuszczenia do użytkowania w służbach ratowniczych . - Wymagana gwarancja minimum 12 miesięcy. |
| 28. | ZESTAW WĘŻY DO MOTOPOMPY ( SSAWNY I TŁOCZNY) | 1 komplet | 1. Wąż tłoczny do motopomp, autopomp o średnicy wewnętrznej: 110 mm oraz długości minimum 20 m - Maksymalne ciśnienie robocze: 1,2 MPa - Ciśnienie próbne: 1,8 MPa - Ciśnienie rozrywające: 3,6 MPa - Masa węża z łącznikami (aluminiowymi) : około 16,5-16,8 kg (dla 20 m długości) - Oplot: okrągło-tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej - Wkładka wewnętrzna: poliuretan - Powłoka zewnętrzna : termoplastyczna lub powłoka zwiększająca odporność na ścieranie i płomienie - Przystosowany do pracy w bardzo niskiej temperaturze – np. do -30 °C - Produkt posiadać powinien świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. 2. Wąż ssawny o średnicy wewnętrznej 110 mm i długości minimum 2400 mm, wraz z aluminiowymi łącznikami. -Ścianka węża powinna być wykonana z zmiękczonego PCV – zapewniającego elastyczność i odporność na zginanie podczas transportu wody. - Spirala wewnętrzna z twardego PCV – utrzymuje kształt węża i zapewnia jego wytrzymałość na ssanie i ciśnienie. - Łączniki aluminium typu AK-11 –powinny być lekkie i odporne na korozję, montowane na końcach węża. |
| 29. | OSUSZCZACZ POWIETRZA | 1 | Osuszacz powietrza o wydajności minimum 50 l/24 h, przeznaczonego do osuszania pomieszczeń, hal, magazynów lub innych przestrzeni użytkowych w warunkach technicznych i/lub remontowych. Urządzenie musi charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami technicznymi: - Zasilanie: napięcie 220 – 240 V, częstotliwość 50 Hz. - Wydajność osuszania: minimum 50 litrów wody na 24 godzin. - Cyrkulacja powietrza: minimum 300 m³/h. - Zakres temperatury pracy: od minimum 5 °C do maksimum około 38 °C. - Zakres wilgotności względnej pracy: od około 10% do 95%. - Moc silnika: około 650 W. - Powierzchnia robocza (orientacyjna): urządzenie ma być efektywne w pomieszczeniach o powierzchni około 50 – 120 m². - Pojemność zbiornika na skropliny / wody: minimum 7 l. - Urządzenie powinno być wyposażone w mobilną konstrukcję tj. uchwyty transportowe, koła jezdne – umożliwiające łatwe przemieszczanie w terenie. - Obudowa wykonana z trwałego materiału, odporną na warunki użytkowania w przestrzeniach technicznych/roboczych. - Gwarancja producenta minimum 24 miesiące |
| 30. | PLECAK EWAKUACYJNY | 1 | Plecak ewakuacyjny o pojemności minimum 30 litrów, z możliwością rozszerzenia o kolejne 10 litrów powinien w zawierać kompletne wyposażenie niezbędne w sytuacjach kryzysowych. Powinien być wykonany z wytrzymałego i odpornego na uszkodzenia pokrytego teflonową powłoką tworzywa która zapobiega wchłanianiu wody. Plecak w zestawie powinien zawierać min. 8 modułów zawierających: - pakiet żywnościowy - pakiet pierwszej pomocy - pakiet komunikacji awaryjnej - pakiet ucieczkowy - pakiet do higieny osobistej - pakiet do spania - pakiet narzędziowy - pakiet na zmienne warunki pogodowe Waga plecaka z wyposażeniem maksimum: 8760 g |
| 31. | RADIOTELEFONY | 2 | Profesjonalny przenośny radiotelefonu cyfrowo-analogowy przeznaczonego do pracy w standardzie DMR (kompatybilny z sieciami PSP oraz ogólnokrajowymi systemami łączności ratowniczej) oraz w trybie analogowym. Urządzenie musi posiadać pełną klawiaturę alfanumeryczną, kolorowy wyświetlacz pokazujący do 10 linii tekstu, o przekątnej co najmniej 2,3", który będzie czytelny w pełnym słońcu, obsługę minimum 1000 kanałów oraz moc nadawczą min. 5 W. Radiotelefon powinien być wyposażony w zaawansowany system redukcji hałasu, wysokiej jakości głośnik oraz mieć stopień ochrony co najmniej IP66 i IP68, a także odporność zgodną z normami MIL-STD. Zasilany akumulatorem litowo-jonowy o pojemności min. 2200 mAh, wraz z ładowarką biurkową 230 V AC. Wymagane funkcje: szyfrowanie transmisji, przycisk alarmowy oraz możliwość zdalnego zarządzania urządzeniem. W zestawie powinny znajdować się: radiotelefon, akumulator, antena, klips do paska, smycz oraz ładowarka. Sprzęt musi być fabrycznie nowy i objęty gwarancją minimum 24 miesiące. |
| 32. | MEGAFONY | 4 | Megafon powinien być zasilany bezpośrednio z gniazda zapalniczki lub akumulatora. Posiadać wbudowaną funkcję generowania dźwięku syreny alarmowej, np. wielotonowej oraz: − akumulator 12V z ładowarką, − wyposażony w gniazdo do zasilania zewnętrznego i kabel do podłączenia w samochodzie, − mikrofon ręczny, − czytnik kart pamięci SD, USB, AUX, − moc min. 75 W, - zasięg minimum 500 m. |